附件一：

中心新址窗帘要求

1、资质要求

1.1投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

1.2投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

1.3投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.4投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

1.6投标人具有履行所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。

2、性能要求

2.1产品要求无毒无味、无刺激性、透气透湿、抗菌环保、防火，不掉色、不褪色、不缩水。

2.2产品必须符合国家相关规定。

2.3安装配件等金属件必须经防锈处理，确保不生锈。

3、技术参数

| 序号 | 名称 | 图片 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光卷帘 |  | - 材质：聚酯纤维/pvc；2.开孔率约1%；3.克重500克/㎡±5%；4.厚度0.64mm±5%，阻燃B1级；5.甲醛含量（mg/kg）≤20；6.紫外线光折光率约95%；抗拉强度经纬≥1650N/5cm；抗撕裂强度：经向≥135N/5cm，纬向≥62N/5cm。 配件： 1.卷管：标准型6063—T5优质铝材制成，表面阳极氧化处理；2.规格：内径为38mm，壁厚大于1.2mm；3.铝合金下梁，ABS拉珠制头。 |
| 2 | 循环 柔纱帘 |  | - 克重：≥300g/㎡，无异味； - 耐洗色牢度：≥3； - 水洗尺寸变化率：经向-4.0―+3.0%；纬向：-4.0―+3.0%； - 甲醛含量：无； - 环保要求: 环保，无可分解芳香胺（依据EN14362-1：2012测试禁用色剂）； - 全铝合金罩壳，表面烤漆，封盖ABS材质； 7.铝合金卷管，内径38mm，壁厚1.2mm；表面阳极氧化处理。 |
| 3 | 纱帘 |  | 材质：100%聚酯纤维 1.甲醛含量：无；克重：≥300g/㎡； 2.PH值:4.0-9.0； 3.异味：无； 4.可分解致癌芳香胺染料：禁用； 5.耐酸汗渍色牢度：变色≥4级 沾色≥4级； 6.耐碱汗渍色牢度：变色≥4级 沾色≥4级； 7.耐水色牢度：变色≥4级 沾色≥4级； 8.耐干摩擦色牢度：≥4级； 9.耐湿摩擦色牢度：≥4级； 10.耐皂色牢度：变色≥4级 沾色≥4级。 |
| 4 | 遮光布帘 |  | - 成份：55%进口苎麻，45%汉麻； 2.甲醛含量（mg/kg）≤20； 3.克重：大于420克/㎡； 4.幅宽：2.8米。密度：经向≥1330N，纬向：≥500N； 5.遮光度：90%，紫外线阻挡率：98%，起球率≤4级； 6.耐水洗色牢度≥4级；耐光照色牢度≥4级； 7.PH值为4.0-9.0，无异味； 8.阻燃要求《GB20286-2006》 阻燃B1级； 9.环保要求:无可分解芳香胺。 |
| 5 | 梦幻帘 |  | 布和纱结合为一体，自由穿越.透气.闭合遮光80%，色系齐全。 |
| 6 | 轨道 |  | - 优质五金配件及PVC材质滑轮，且滑轮采用优质耐磨的PVC制造； - 表面经电泳、抗紫外线和高压喷涂处理； - 挂钩应为POM材质，无噪音，经久耐用，永久性防锈： - 轨道安装杩必须是金属材质，且必须是原厂配置； - 提供原产地证明：规格：20mm*14mm，每米承重：20kg； 6.光面壁厚：2.1--2.2mm，喷涂厚度：1.02-1.4mm。 |

注:上述表格中的图片仅供参考。

4、其他要求

4.1投标人需根据中心要求现场提供各个产品的样品。

4.2该项目面积约3500㎡，投标人需报每个产品的单价（阳光卷帘、循环柔纱帘、梦幻帘按㎡报单价；纱帘、遮光布帘、轨道按m报单价）。

4.3投标人不得对单件产品设置最低购买数量。

4.4投标人应提供产品相关检测报告。

5、安装、维修质保服务

5.1送货、安装由投标人完成，安装完毕交付后使用年限必须达到标准，并且负责货物的维修服务。

5.2投标人在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内完成维修或更换。

5.3提供三年质保服务。

6、预算金额

预算总金额约20万。