附件六：

中央空调要求

- 设备用途

- 根据《血站质量管理规范》要求，应对献血者提供安全优质的献血服务，中心为了给献血者们提供更舒适的献血环境，购买2套中央空调。

- 资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力；

2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

- 技术要求

- （一）中央空调1

- 1、配置：风管式内机5台；室外机1台。

- 2、风管式内机一

- 2.1数量：2台。

- 2.2制冷量:≥2.2kw；制热量：≥2.5kw。

- 2.3风量：≥450m³/h。

- 3、风管式内机二

- 3.1 数量：3台。

- 3.2 制冷量：≥5.0kw；制热量：≥5.6kw（电辅热）。

- 3.3 风量：≥700m³/h。

- 4、室外机

- 4.1 数量：1台。

- 4.2 制冷量：≥18kw；制热量：≥20kw。

- 4.3 风量：≥6600m³/h。

- 4.4 噪音：≤56dB。

- 4.5 IPLV值（制冷综合性能系数）：≥5.8。

- （二）中央空调2

- 1、配置：风管式内机2台；室外机1台。

- 2、风管式内机：

- 2.1数量：2台。

- 2.2制冷量:≥12kw；制热量：≥14kw。

- 2.3风量：≥2000m³/h。

- 3、室外机：

- 3.1数量：1台。

- 3.2制冷量：≥25kw；制热量：≥26kw。

- 3.3风量：≥8000m³/h。

- 3.4噪音：≤60dB。

- 3.5 IPLV值（制冷综合性能系数）：≥5.5。

- 其他要求

- 安装需包含吊装、钢架、电气元件、支架、除锈刷油、减震等空调安装相关材料。

- 设备包含液晶温控器、支吊架、风道、铜管、UPVC管等空调安装相关辅料；设备满足设计及规范要求。

- 预算金额

- 中央空调1预算金额4.8万元，中央空调2预算金额4.2万元