附件五：

固定资产RFID自动识别标识系统要求

- 系统组件

RFID 自动识别标识系统由RFID赋码机、手持识别装置、RFID射频卡组成。要求配置RFID赋码机1台、手持识别装置2台、RFID射频卡11000张（其中规格60*25mm 的10000张，规格45*8mm/50*15mm的 1000张）。

二、资质要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章。

- 三、技术要求

（一）RFID赋码机

1、支持普通RFID标签和柔性抗金属RFID标签打印；

2、打印精度203dpi；

3、直热式或热转印打印；

4、打印速度最大可达14ips；

5、可设置打印头自诊，打印头损坏自动侦测报警提示；

6、配足够碳带，至少2卷；

7、整机质保至少一年，打印头质保至少3个月或30公里。

（二）手持识别装置

1、硬件参数：

| 选项 | 参数 |
| --- | --- |
| CPU | 高通 8核 1.8GHz 及以上 |
| 操作系统 | 操作系统 Android 9.0 及以上 |
| 存储 | 内存：4GB+64GB 及以上 |
| SIM接口 | Micro SIM卡*1 + PSAM卡*1 |
| 用户存储扩展 | Micro SD Card，最大兼容128GB |
| 接口/通信 | 防水Type C USB接口，支持USB2.0 HighSpeed，支持OTG。 |
| 键盘 | 手柄支持扫描键 |
| 显示屏幕 | 屏幕要求5.2至5.5寸 |
|  | 1920(H)×1080(W) |
| 电源 | 电池容量6000mAh 以上，支持电池可拆卸 |
|  | 底部Type C USB接口，支持QC3.0快充，智能识别PC及充电器； |
|  | 支持手柄座充电 |
| 通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
| 音频 | 内置单扬声器（1W），内置双麦克风（具有降噪功能），3.5mm立体声耳麦接口 |
| 传感器 | 加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线&距离传感器 |
| 尺寸 | 符合人体工学，尺寸不高于160(H)×130(W)×82(T) |
| 重量(含标准电池) | 重量<500g |
| 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 储存温度 | ‘-40℃至+50℃（含电池） |
|  | ’-40℃至+70℃（不含电池） |
| 湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
| 防水防尘工业等级 | 防尘等级IP65 及以上 |
| 跌落等级 | 跌落 1.5m 及以上 |
| 静电放电(ESD) | ±15kV空气放电，±8kV直接放电 |
| 扫描 | 支持二维扫描 |
|  | 条码移动识别速度>1.2m/s |
|  | 扫描最远距离>80cm |
|  | 扫描速度>600次/分钟 |
| 摄像头 | 支持双摄像头（前置与后置） |
| RFID | 符合ISO-18000-6C/EPCC1G2 |
|  | 840-960MHz(可依据各国家区域法规定制)，默认为902-928MHz |
|  | 输出功率：5~33dBm |
|  | RFID 天线 4dbi, 3dbi天线可选 |
|  | 读取距离：≥8m @impinj H47 |
|  | 写入距离：写入距离0-300cm |
|  | 群读速度：<20S 500张@impinj H47 |
|  | 支持读取密闭柜内或抽屉内RFID标签信息 |
| 指纹 | 支持指纹 选配 |
| NFC | 支持NFC 选配 |
| GPS | GPS、北斗、GLONASS三合一 |
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频WIFI）协议 |
| 4G | 4G 全网通 |
| 蓝牙 | BLE 4.2 |
| 配件 | 可选配件要求：支持整机四联充电座、支持整机单体充电座(含一块备用电池充电座)、支持电池四联充电座 |
| 设备认证 | 3C、CE、FCC、BIS、WPC、MSDS、ROHS、UN38.3、电池运输、入网许可证、型号核准 |
| 质保期 | 整机质保一年 |

2、软件功能：

（1）接口：与中心现用U8系统固定资产管理模块对接，可获取全部固定资产基础信息及盘点单数据，能将盘点结果反馈回固定资产管理系统；

（2）查看固定资产信息：通过手持识别装置或手机扫码查看固定资产基础信息；

（3）固定资产盘点：U8系统生成盘点任务，通过手持识别装置自动获取范围内资产信息，选择确认盘点结果，盘点结束时进行校验，提示未盘点资产。盘点结果反馈到U8系统盘点任务上，汇总生成盘点结果及盘盈盘亏处理单据；

（4）其他：包含标签打印软件，可自定义打印标签格式，支持打印含固定资产基础信息的二维码；协助完善固定资产账上基础信息。

（三）RFID射频卡

尺寸：60*25mm、50*15mm、45*8mm

芯片类型：柔性可打印抗金属标签

协议：EPC  Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)无源超高频RFDI标签

工作频率：905-925MHZ

面材：白色PET，可支持打印自定义内容、二维码等

背胶材料：高强度

非金属表面读取距离:3-4米

金属表面读取距离：3-4,米

应用温度：-40℃—＋85℃

- 商务要求

1、售后要求

（1）投标人负责货物送货、安装、质保服务。质保期一年，质保期从货物安装验收合格开始计算，质保期内若出现质量问题，免费进行维修或更换。质保期结束后，以双方协商价格进行维修，投标人应提供质保期后主要耗材及易耗易损件维修更换报价。

（2）投标人应承诺指定专人提供系统软硬件操作培训服务，以及使用中的技术指导。

（3）投标人负责的货物维修服务，在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内完成维修或更换。

2、其他要求

（1）根据中心要求需签定保密协议和廉洁承诺书。

（2）投标人按照RFID赋码机、手持识别装置、RFID射频卡进行分项报价。

- 五、项目预算

本项目预算8万元