附件：

成都市血液中心2024年PDA采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2024年PDA采购项目

- 二、项目概况：按照《血站技术操作规程》（2019版）要求，血液采集过程中采用计算机程序对采血袋、血液标本、献血登记表所标识的献血条形码进行核查。该项目预算3.2万元。

- 三、项目要求：

- 1. 性能、物理参数：

- 操作系统：Android11及以上专业版操作系统。

- 处理器和存储器：≥八核2.0 GHz；≥64GB/6GB。

- 用户存储扩展兼容：最大兼容128GB。

- 接口/通信：防水Type C USB接口，支持Type C耳机；支持USB2.0；支持OTG；支持快充；Nano卡/TF卡，三选二。

- 键盘：音量+/ -键, 开关机键，左侧扫描键，右侧扫描键、自定义键、屏幕虚拟按键（返回键、home键、菜单键）。

- 显示屏幕：≥720*1440分辨率；≥5.5英寸显示屏，电容式触摸，支持湿手模式、手套模式。

- 电源：主电池：≥5000mAh锂离子充电电池；备用电池：≥5000mAh锂离子电池。

- 通知方式：声音、振动器、LED灯指示等。

- 防水防尘工业等级：≥IP68。

- 工作温湿度：-20℃至+55℃；储存温度，-40℃至+70℃。

- 2. 数据采集功能参数：

- 光学分辨率：≥1280(H) * 800(V)。

- 激光安全等级：二级或以上。

- 旋转视角：360°。

- 条码支持：1D：UPC/EAN，UPC/EAN ，Code128， GS1-128，Code 39，Code 32， Code 93，Code11，Matrix 2 of 5， Interleaved 2 of 5，IATA 2 of 5， Industrial2 of 5，Codabar，MSI，Code11等。2D：PDF417， MicroPDF417，,Data Matrix， Maxicode， QR Code，MicroQR， Aztec等。

- 无线数据通信功能参数：

- 协议：包括但不限于IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax ready（2.4G/5G双频WIFI）。

- 支持NFC协议。

- 蓝牙：Bluetooth 5.1（支持BLE）。

- 外部设备和配件：电源适配器*1（18W），USB数据线*1。

四、付款方式：验收合格后十五日内，乙方向甲方提供与该批货物等值的国家税务局通用机打发票；甲方向乙方一次性支付合同总金额。

五、报价单

| - 品名 | - 单位 | - 数量 | - 最高单价限价（元） | - 投标单价（元） | - 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PDA | - 个 | - 8 | - 4000 |  |  |

报价公司：

联系方式：

日期：