附件：

成都市血液中心2025年聚乙烯垃圾袋采购项目

一、项目内容：成都市血液中心2025年聚乙烯垃圾袋采购项目

二、项目概况：采购数量1批，成都市血液中心2025年聚乙烯垃圾袋采购项目，预算金额4.8万元。

三、资格要求：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力。

2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。

3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

四、采购清单

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯垃圾袋（医疗）1 | 30000 | 个 | 0.57 | 17100 |
| 2 | 聚乙烯垃圾袋（医疗）2 | 30000 | 个 | 0.24 | 7200 |
| 3 | 聚乙烯垃圾袋（医疗）3 | 4000 | 个 | 0.77 | 3080 |
| 4 | 聚乙烯垃圾袋（黑）1 | 18000 | 个 | 0.68 | 12240 |
| 5 | 聚乙烯垃圾袋（黑）2 | 20000 | 个 | 0.24 | 4800 |
| 6 | 聚乙烯垃圾袋（黑）3 | 4000 | 个 | 0.77 | 3080 |
| 7 | 聚乙烯垃圾袋（黑）4 | 5000 | 个 | 0.10 | 500 |

五、技术要求

1.聚乙烯（医疗）1

1.1规格：85*90cm，偏差在±3%之间。

1.2.材质：高密度聚乙烯（HDPE）。

1.3工艺：吹塑工艺，袋身均匀无瑕疵，平口。

1.4颜色：医疗专用垃圾袋为黄色。

1.5厚度：单面3丝，极限偏差±0.008mm。

- 2.聚乙烯（医疗）2

- 2.1规格：60*70cm，偏差在±3%之间。

- 2.2材质：高密度聚乙烯（HDPE）。

- 2.3工艺：吹塑工艺，袋身均匀无瑕疵，背心式。

2.4颜色：医疗专用垃圾袋为黄色。

2.5厚度：单面3丝，极限偏差±0.008mm。

- 3.聚乙烯（医疗）3

- 3.1规格：100*120cm，偏差在±3%之间。

- 3.2材质：高密度聚乙烯（HDPE）。

- 3.3工艺：吹塑工艺，袋身均匀无瑕疵，平口。

3.4颜色：医疗专用垃圾袋为黄色。

3.5厚度：单面3.5丝，极限偏差±0.008mm。

- 4.聚乙烯（黑）1

- 4.1规格：86*90cm，偏差在±3%之间。

- 4.2材质：高密度聚乙烯（HDPE）。

- 4.3工艺：吹塑工艺，袋身均匀无瑕疵，平口。

4.4颜色：生活垃圾袋为黑色。

4.5厚度：单面3丝，极限偏差±0.008mm。

5.聚乙烯（黑）2

5.1规格：60*80cm，偏差在±3%之间。

5.2材质：高密度聚乙烯（HDPE）。

5.3工艺：吹塑工艺，袋身均匀无瑕疵，平口。

5.4颜色：生活垃圾袋为黑色。

5.5厚度：单面3丝，极限偏差±0.008mm。

- 6.聚乙烯（黑）3

- 6.1规格：100*120cm，偏差在±3%之间。

- 6.2材质：高密度聚乙烯（HDPE）。

- 6.3工艺：吹塑工艺，袋身均匀无瑕疵，平口。

6.4颜色：生活垃圾袋为黑色。

6.5厚度：单面3.5丝，极限偏差±0.008mm。

- 7.聚乙烯（黑）4

- 7.1规格：34*50cm，偏差在±3%之间。

- 7.2材质：高密度聚乙烯（HDPE）

- 7.3工艺：吹塑工艺，袋身均匀无瑕疵，背心式。

- 7.4颜色：生活垃圾袋为黑色。

7.5厚度：单面2.5丝，极限偏差±0.006mm。

六、其他要求

1.所有产品应符合国家关于垃圾袋（GB/T 24454-2009)标准，医疗垃圾袋均需符合国家关于HJ 421 - 2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》。感官要求为外观整洁，无污渍，无穿孔，无破裂，色泽均匀，透明度一致。

2.要求产品符合国家相关环保标准，具备良好的承重性、抗穿刺性和密封性。所有垃圾袋必须无毒无味，采用全新聚乙烯原料生产，禁止使用再生料或回收料。

七、商务要求

1.交货时间：采购人发出订单后5日内能准时配送至指定地点。

2.交货地点：成都市血液中心。

3.付款方式：以供货批次进行付款，采购人对每批次供货验收合格，收到供应商提供的合法、有效发票后10个工作日内付款。若供应商在规定时限内未向采购人递交上述资料，采购人可延期付款。本项目按采购人实际发生的数量*中标单价，在采购预算内据实结算。

4.验收：采购人将参考《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)的要求对供应商履约情况进行验收。到货后，我方将随机抽样检查，包括但不限于数量、规格、外观、厚度测量和承重测试。不合格率超过3%，整批货视为不合格。

成都市血液中心2025年聚乙烯垃圾袋采购项目报价单

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 制造商家 | 品牌 | 数量（单位） | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯垃圾袋（医疗）1 |  |  |  | 30000（个） |  |  |
| 2 | 聚乙烯垃圾袋（医疗）2 |  |  |  | 30000（个） |  |  |
| 3 | 聚乙烯垃圾袋（医疗）3 |  |  |  | 4000（个） |  |  |
| 4 | 聚乙烯垃圾袋（黑）1 |  |  |  | 18000（个） |  |  |
| 5 | 聚乙烯垃圾袋（黑）2 |  |  |  | 20000（个） |  |  |
| 6 | 聚乙烯垃圾袋（黑）3 |  |  |  | 4000（个） |  |  |
| 7 | 聚乙烯垃圾袋（黑）4 |  |  |  | 5000（个） |  |  |
| 报价合计 | 小写：¥XXX 大写：人民币XXX |  |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系人：

联系电话：