附件：

成都市血液中心2026年园林绿化打造服务采购项目

一、项目内容：成都市血液中心2026年园林绿化打造服务采购项目

二、项目概况：成都市血液中心围绕践行新发展理念的公园城市示范区建设的总目标，结合园区实际情况，现需进行园林绿化打造服务，升级部分绿化项目（预估面积约为600㎡），为采供血体更更加优美的环境。

采购数量1项，成都市血液中心2026年园林绿化打造服务采购项目。预算金额4.9万元。

三、资格要求：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力。

2、供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供承诺函）。

3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

四、采购清单

| 标的名称 | 型号/规格 | 单位 | 单价限价（元/盆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫娇花 | 15双色杯，株高≥15cm，冠幅≥15cm，每盆丛生分枝≥15枝。 | 盆 | 2 | 根系发达，无盘根、无病虫害、无枯叶干尖，叶色浓绿挺拔。预估种植密度：36盆/㎡。 |
| 弗洛伦蒂娜 | 180#盆/2加仑及以上盆），脱盆不散坨。 苗龄：2-3年生以上壮苗。 株高：≥200cm。 地径：基部主干≥2cm。 分枝：≥5个一级健壮分枝，枝条柔韧、芽点饱满，无徒长。 | 盆 | 30 | 品种特性：花色为正红色，花型规整、重瓣，耐雨淋、花期长，多季重复开花，品种纯度100%：抗病性强（抗黑斑、白粉）预估种植密度：3盆/m，种植完成后必须定型牵引。 |
| 龙舌兰 | P40标准盆（盆径40cm），盆体完好，盆土紧实不松散。 株高：≥60cm（土面至叶尖）。 冠幅：≥80cm，株型周正、对称、紧凑。 叶片：叶片肥厚坚挺、排列规整，无折断、无撕裂、无干枯、无病斑。 根系：根系健壮饱满、无空根、无烂根。 | 盆 | 45 | 健康状况：无介壳虫、根粉蚧、叶斑病、根腐病等病虫害。 整体效果：植株长势健壮，观赏效果优良。叶片坚挺完整，莲座紧凑，带完整盆土，无病虫害，品种纯正，特征明显，无杂苗、无变异。 |
| 艳日辉 | 2加仑标准盆，盆体完好，盆土饱满不松散。 株高：≥25cm（土面至叶尖）。 冠幅：≥30cm，株型周正、莲座紧凑。 叶片：叶片肥厚、排列整齐，叶缘红边明显，无徒长、无化水、无虫咬、无病斑、无残缺。 根系：根系健壮、满盆，无烂根、无空根。 | 盆 | 20 | 健康状况：无介壳虫、根粉蚧、白粉病、黑斑病等病虫害。 植株健壮、色彩正常、观赏效果优良。 |

五、服务要求：

清理原有地面灌木，翻新地面，新植入如紫娇花，蔷薇花等灌木和多肉等肉质草本。

1.彻底清除旧灌木连根挖起，清除所有主根、侧根、残桩，避免萌蘖复发。捡净石块、旧根、杂草、地膜、铁丝等杂物。翻土后药物杀灭残留病菌、虫卵。

2.根据灌木和多肉不同需要进行土壤改良提升肥力与排水。整体中间高、边缘低，或做2%–3%坡度，防雨后积水。

3.新种植灌木要求为种植深度应根茎与地表齐平，不深栽、不埋土球。定根水应栽后2小时内慢浇透，渗后补土填裂缝。多肉忌深埋：根埋稳即可，茎、叶不埋土。

4.植株养护要求生长旺盛、枝叶健壮、无枯死，病虫害率不超过3%、单株受害率不超过3%；无枯枝、枯叶、无黄土露天；密度合理，植株搭配得当，形状轮廓清晰，直线正直、曲线圆润，造型雅观，不露枝干捆扎物。植株生长健壮，无缺株断行，不露土。植物叶色正常。杂草控制：无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的杂草。杂草比率≤5%。生长季节进行松土。对人行踩踏部分，及时松土更新，采取必要的隔离措施。浇水根据不同植物生物特性、品种、规格大小、季节、土壤干湿程度确定，须做到及时、适量、浇足浇遍、不遗漏地块和植株。病虫害防治：定期巡查，早防早治。病虫害防治措施效果显著,无明显有害生物危害，植物受害率控制在3%以下。预留观花的灌木保证开花繁茂，枝条不过于杂乱；无残缺，绿篱无断层，越冬重剪不妨碍观瞻。多肉应修根晾根：剪枯根、烂根，通风晾1–2天 ;潮土上盆：土微湿（手握成团、触之即散），种后不压实过紧。所有植株的补植与清理：发现缺株应2天内及时补植同类品种，并及时挖除枯死植株，做好季节性养护。

六、商务要求

1.服务期限：合同签订后一年。

2.服务地点：成都市血液中心园区内。

3.付款方式：按单株植物计价，费用为全包价，包含运输，人工服务，税费等所有费用。报价须为固定价，合同期内不得随意涨价。付款分为二次，第一次付款为合同期内完成服务并验收合格后，据实支付应付金额的80%。第二次付款在种植完成并验收合格后一年，植物存活率达到98%并验收合格后支付应付金额的20%。供应商提供等值的合法、有效的发票后10个工作日内付款。供应商延期提供发票的，采购人付款期相应顺延，若供应商未提供发票的，采购人有权暂停支付相应款项，且不承担任何责任。。

4.服务过程中，供应商服务人员应遵守采购人的各项规章制度，文明作业，无任何违规行为。供应商承担服务期间的安全责任，包括人员、设备及第三方的安全。

5.服务期间，供应商应保证服务电话畅通，在接到采购人需求电话时，在60分钟内给予回应。

6.实施园林绿化打造服务作业应在接到采购人通知后48小时内完成。

成都市血液中心2026年园林绿化打造服务采购项目报价单

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 单价报价（元/盆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫娇花 | 15双色杯，株高≥15cm，冠幅≥15cm，每盆丛生分枝≥15枝。 | 盆 |  | 根系发达，无盘根、无病虫害、无枯叶干尖，叶色浓绿挺拔。预估种植密度：36盆/㎡。 |
| 2 | 弗洛伦蒂娜 | 180#盆/2加仑及以上盆），脱盆不散坨。 苗龄：2-3年生以上壮苗。 株高：≥200cm。 地径：基部主干≥2cm。 分枝：≥5个一级健壮分枝，枝条柔韧、芽点饱满，无徒长。 | 盆 |  | 品种特性：花色为正红色，花型规整、重瓣，耐雨淋、花期长，多季重复开花，品种纯度100%：抗病性强（抗黑斑、白粉）预估种植密度：3盆/m，种植完成后必须定型牵引。 |
| 3 | 龙舌兰 | P40标准盆（盆径40cm），盆体完好，盆土紧实不松散。 株高：≥60cm（土面至叶尖）。 冠幅：≥80cm，株型周正、对称、紧凑。 叶片：叶片肥厚坚挺、排列规整，无折断、无撕裂、无干枯、无病斑。 根系：根系健壮饱满、无空根、无烂根。 | 盆 |  | 健康状况：无介壳虫、根粉蚧、叶斑病、根腐病等病虫害。 整体效果：植株长势健壮，观赏效果优良。叶片坚挺完整，莲座紧凑，带完整盆土，无病虫害，品种纯正，特征明显，无杂苗、无变异。 |
| 4 | 艳日辉 | 2加仑标准盆，盆体完好，盆土饱满不松散。 株高：≥25cm（土面至叶尖）。 冠幅：≥30cm，株型周正、莲座紧凑。 叶片：叶片肥厚、排列整齐，叶缘红边明显，无徒长、无化水、无虫咬、无病斑、无残缺。 根系：根系健壮、满盆，无烂根、无空根。 | 盆 |  | 健康状况：无介壳虫、根粉蚧、白粉病、黑斑病等病虫害。 植株健壮、色彩正常、观赏效果优良。 |
| 单价汇总 | 小写： 元/盆（大写： ） |  |  |  |  |

报价公司：

联系人：

联系电话：